Сведения о качестве питьевой воды ХВС

в распределительной сети гп. им. Свердлова за 4 квартал 2025 года

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение | Норматив (СанПиН 1.2.3685-21) | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах при 20°С/60°С | Балл | 1/1 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 2 | Вкус/Привкус | Балл | 0/0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 3 | Цветность | ° | 10 | 20 | ГОСТ 31868-2012 , п.5 (метод Б) |
| 4 | Мутность | ед. мутности | 1,0 | 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |
| 5 | рН | Ед. рН | 6,8 | 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 6 | Жесткость | °Ж | 0,7 | 7,0 | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 7 | Перманганатная окисляемость | мгО/дм3 | 4,1 | 5,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 8 | ОМЧ | КОЕ/мл | 0 | Не >50 | МУК 4.2.3963-23 |
| 9 | ОКБ | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | МУК 4.2.3963-23 |
| 10 | E.Coli | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | МУК 4.2.3963-23 |
| 11 | Энтерококки | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | МУК 4.2.3963-23 |

Лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение», проводится в соответствии с «Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды по распределительной сети гп.им.Свердлова», утвержденной ТО У Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе.

Качество питьевой воды по всему гп.им. Свердлорва с учетом погрешности измерения соответствует нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Данные (средние за квартал значения) представлены на основании сведений о составе питьевой воды за 4 квартал 2025 г.

Бактериологической испытательной лаборатории качества вод ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах», Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514038.

Аналитическими лабораториями ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах», Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514038; Лаборатория контроля воды ООО «Северо-Запад Инжиниринг», Аттестат аккредитации № RA.RU.21НС98 от 18.11.2019 г.

«<…» - содержание определяемого показателя качества ниже предела обнаружения методики определения.